УТВЕРЖДАЮ

{{POST}} {{COMPANY}}

______________ {{DIR}}

«___» ______________ 20___ г.

КОМПЛЕКТ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

для работников, занятых на объекте: «{{OBJECT_CAP}}»

Состав комплекта:

— ИОТ № 1 — общие требования охраны труда для работников, занятых на ремонтно-строительных работах

— ИОТ № 2 — при работе с ручным электрифицированным инструментом

— ИОТ № 3 — при работе на высоте (с приставных лестниц, стремянок и подмостей)

— ИОТ № 4 — при производстве отделочных (штукатурных, малярных, обойных) работ

— ИОТ № 5 — при производстве демонтажных работ

— ИОТ № 6 — при производстве электромонтажных работ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № 1

Общие требования охраны труда для работников, занятых на ремонтно-строительных работах

1. Общие требования охраны труда

1.1. К самостоятельной работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, вводный и первичный инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, обеспеченные СИЗ.

1.2. Работник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования пожарной безопасности, пользоваться СИЗ, выполнять только порученную работу.

1.3. На работника возможно воздействие опасных и вредных факторов: движущиеся машины и механизмы, острые кромки, падение с высоты и предметов, повышенная запылённость, электрический ток, шум.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Надеть исправную спецодежду, спецобувь и необходимые СИЗ.

2.2. Осмотреть рабочее место, убрать посторонние предметы, проверить освещённость и исправность инструмента, ограждений и средств подмащивания.

2.3. О выявленных неисправностях сообщить руководителю работ; к работе не приступать до их устранения.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Выполнять только ту работу, по которой проведён инструктаж. Поддерживать порядок на рабочем месте.

3.2. Не допускать на рабочее место посторонних лиц. Не загромождать проходы и пути эвакуации.

3.3. Применять исправные инструмент и приспособления по назначению; пользоваться СИЗ.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении опасности прекратить работу, предупредить окружающих и сообщить руководителю.

4.2. При пожаре сообщить по телефону 101 (112), приступить к тушению первичными средствами, обесточить электрооборудование. 4.3. При несчастном случае оказать первую помощь, вызвать скорую (103), сохранить обстановку, сообщить руководителю.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Привести в порядок рабочее место, убрать инструмент и материалы. 5.2. Снять и убрать СИЗ, вымыть руки. 5.3. Обо всех замечаниях сообщить руководителю работ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № 2

При работе с ручным электрифицированным инструментом

1. Общие требования охраны труда

1.1. К работе с электроинструментом допускаются работники, прошедшие инструктаж и имеющие группу по электробезопасности не ниже I. 1.2. Применять инструмент класса не ниже II или через УЗО.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Проверить исправность инструмента, кабеля, штепсельной вилки, целостность изоляции и защитного кожуха. 2.2. Убедиться в наличии и исправности заземления (для класса I) и средств защиты.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Не перегружать инструмент, не работать с приставных лестниц. 3.2. Не оставлять инструмент включённым без присмотра, не передавать посторонним. 3.3. Защищать кабель от повреждений, влаги и нагрева. 3.4. При перерыве и перемещении — отключать инструмент от сети.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При появлении дыма, искрения, нагрева, повреждения кабеля — немедленно отключить инструмент. 4.2. При поражении током — обесточить, оказать первую помощь, вызвать скорую (103).

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Отключить инструмент, очистить, сдать на хранение. 5.2. Сообщить руководителю о неисправностях.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № 3

При работе на высоте (с приставных лестниц, стремянок и подмостей)

1. Общие требования охраны труда

1.1. К работам на высоте допускаются работники, прошедшие обучение и инструктаж. 1.2. Применять исправные лестницы, стремянки, подмости, имеющие инвентарные номера и даты испытаний.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Осмотреть средства подмащивания: устойчивость, целостность ступеней, наличие башмаков. 2.2. Установить лестницу под безопасным углом на ровном основании; стремянку зафиксировать от раскладывания.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Не работать на верхних ступенях лестницы, не находиться вдвоём на одной лестнице. 3.2. Не переносить тяжести по лестнице, инструмент держать в сумке. 3.3. Подмости загружать в пределах допустимой нагрузки, не допускать скопления материалов. 3.4. Зону под местом работ оградить.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При обнаружении неустойчивости или повреждения средств подмащивания — прекратить работу. 4.2. При падении и травме — оказать первую помощь, вызвать скорую (103), сообщить руководителю.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Спуститься, убрать лестницы и подмости в отведённое место. 5.2. Привести в порядок рабочее место.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № 4

При производстве отделочных (штукатурных, малярных, обойных) работ

1. Общие требования охраны труда

1.1. К отделочным работам допускаются работники, прошедшие инструктаж и обеспеченные СИЗ (перчатки, очки, респиратор). 1.2. Опасные факторы: химические вещества ЛКМ и грунтовок, пыль, работа на высоте.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Проверить вентиляцию (проветривание) помещения, исправность инвентаря и тары. 2.2. Надеть СИЗ. 2.3. Проверить устойчивость средств подмащивания.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Работать с ЛКМ, грунтовками и растворителями при проветривании, не допускать открытого огня и курения. 3.2. Тару с материалами держать закрытой; не хранить горючие материалы сверх сменной потребности. 3.3. Не допускать попадания составов на кожу и в глаза; при шлифовке применять респиратор и очки.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При попадании ЛКМ в глаза — промыть водой, обратиться за медпомощью. 4.2. При отравлении парами — выйти на свежий воздух, вызвать скорую (103). 4.3. При пожаре — действовать по инструкции о мерах ПБ.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Закрыть тару с материалами, убрать ветошь в металлический ящик. 5.2. Проветрить помещение, вымыть руки. 5.3. Привести в порядок рабочее место и инструмент.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № 5

При производстве демонтажных работ

1. Общие требования охраны труда

1.1. К демонтажным работам допускаются работники, прошедшие инструктаж, обеспеченные СИЗ (каска, перчатки, очки). 1.2. Опасные факторы: обрушение конструкций, острые кромки, пыль, падение предметов.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Убедиться в отключении демонтируемых инженерных сетей (электро, вода). 2.2. Оградить зону работ, удалить посторонних. 2.3. Проверить исправность инструмента и СИЗ.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Демонтаж вести сверху вниз, не допуская обрушения. 3.2. Не сбрасывать материалы с высоты бесконтрольно; складывать в отведённом месте. 3.3. Своевременно удалять строительный мусор, не загромождать проходы. 3.4. Не вести демонтаж одновременно в нескольких ярусах по одной вертикали.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При угрозе обрушения — немедленно вывести людей из зоны, сообщить руководителю. 4.2. При травме — оказать первую помощь, вызвать скорую (103).

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Убрать мусор и инструмент, оградить незавершённые участки. 5.2. Сообщить руководителю о состоянии работ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № 6

При производстве электромонтажных работ

1. Общие требования охраны труда

1.1. К электромонтажным работам допускаются работники с соответствующей группой по электробезопасности, прошедшие инструктаж. 1.2. Опасный фактор — электрический ток.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Убедиться в снятии напряжения с участка работ, наличии видимого разрыва, вывесить плакаты «Не включать». 2.2. Проверить отсутствие напряжения указателем. 2.3. Проверить исправность инструмента с изолирующими рукоятками и СИЗ.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Монтаж вести при снятом напряжении. 3.2. Применять инструмент с изолирующими рукоятками. 3.3. Не производить работы на токоведущих частях под напряжением. 3.4. Подключение к сети выполнять в последнюю очередь.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При поражении электрическим током — обесточить, освободить пострадавшего, оказать первую помощь, вызвать скорую (103). 4.2. При возгорании электропроводки — обесточить и тушить углекислотным/порошковым огнетушителем.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Снять временные перемычки, привести схему в исходное состояние. 5.2. Убрать инструмент, сообщить руководителю о выполненных работах.